Akce :			PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE

Investor :		Obec Sudoměřice,

č. p. 322, 69666 Sudoměřice

# A    PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Dokumentace ke stavebnímu řízení

Zodpovědný projektant :	Ing. Petr Valachovič

Vypracoval :			Ing. Petr Valachovič

Datum	:			12/2016

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

PARC.Č. 47/1, 47/2 V K.Ú. SUDOMĚŘICE

c) předmět dokumentace.

Předmětem projektové dokumentace je přístavba společenského sálu a vestibulu 			s bufetem ke stávající tělocvičně v obci Sudoměřice, která slouží k přilehlé 			základní škole. Objekt je navržen jako přístavba ve dvoře stávající školy na JV straně 		na pozemku 47/1 v k. u. Sudoměřice. V návaznosti na přístavbu jsou navrženy 			stavební úpravy stávajícího objektu tělocvičny.

Dokumentace je zpracována ke stavebnímu řízení.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, lČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obec Sudoměřice,

č. p. 322, 696 66 Sudoměřice

IČ: 00 285 331

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Peter Valachovič

Višňová 1830, 696 62 Strážnice

IČ 269 17 912

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Peter Valachovič

autorizovaný inženýr  v oboru pozemních staveb

osvědčení č. 28738 dle zákona č. 360/1992 Sb vydané ČKAIT

V seznamu autorizovaných osob vedených ČKAIT pod č. 1004368- obor IP00

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

- Ing. Robin Zelinka 				- Požárně bezpečnostní řešení

- Ing. Karel Vaštík (ČKAIT - 1300755)	- přeložka kanalizace

A.2 Seznam vstupních podkladů

- požadavky investora

- snímek a informace z katastru nemovitostí

- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího objektu a terénu v okolí objektu

- informace o poloze IS - NN, voda, kanalizace, plyn, sdělovací kabely

- projektová dokumentace stávajícího objektu tělocvičny

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Stávající tělocvična se nachází v zastavěném území na pozemku parc.č. 47/2 s 			výměrou 560 m2. Přístavba tělocvičny bude 	probíhat na pozemku parc.č. 47/1 s 			výměrou 2202 m2.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

V současné době jsou pozemky parc.č. 47/1 a 47/2 vedeny jako zastavěná plocha

a nádvoří. Pozemek parc.č. 47/2 je zastavěn tělocvičnou, pozemek parc.č. je částečně

zastavěn základní školou.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Pozemek s plánovanou přístavbou tělocvičny se nenachází v ochranném území 			památkové zóny a v chráněném území.

Při provádění stavebních prací budou respektována ochranná pásma stávajících IS.

Pod navrženou přístavbou je vedena stávající kanalizační stoka, u které je navržena 		přeložka (součást dokumentace D 2.1).

d) údaje o odtokových poměrech,

Terén v místě přístavby tělocvičny je rovinný, s betonovými chodníky a částečně 			zatravněný. Odtokové poměry v místě přístavby se zásadně nezmění. Voda ze 			střechy přístavby bude svedena do stávající dešťové kanalizace.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Záměr přístavby tělocvičny je v souladu s územním plánem Obce Sudoměřice

v ploše OV – plochy občanského vybavení.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Přístavba tělocvičny je navržen v souladu s vyhláškou č. 501/2006 o obecných 			požadavcích na využívání území Sb. včetně novely  vyhl.č.269/2009 Sb..

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Všechny připomínky dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace v 			pro stavební řízení a budou respektovány během výstavby.	(viz. Dokladová část)

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

Pozemek dotčený plánovanou stavbou v k.ú. Sudoměřice:

Parc.č. 47/1 - zastavěná plocha a nádvoří   (2202m2)  - č.p. 29

Vlastnické právo - Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice

Parc.č. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří   (560m2)  -  objekt občanské vybavenosti

Vlastnické právo - Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice

Parc.č. 16 - ostatní plocha - ostatní komunikace   (4501m2)

Vlastnické právo - Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice

Sousední pozemky v k.ú. Sudoměřice:

Parc.č. 43 - zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo - Juřík Stanislav, č. p. 28, 69666 Sudoměřice

Parc.č. 44 - zahrada

Vlastnické právo - Juřík Stanislav, č. p. 28, 69666 Sudoměřice

Parc.č. 48 - zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo - Pechová Marie, č. p. 31, 69666 Sudoměřice

Parc.č. 49 - zahrada

Vlastnické právo - Pechová Marie, č. p. 31, 69666 Sudoměřice

Parc.č. 49 - zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo - Juřík Stanislav, č. p. 28, 69666 Sudoměřice

Parc.č. 150/1 - ostatní plocha - ostatní komunikace

Vlastnické právo - Obec Sudoměřice, č. p. 322, 69666 Sudoměřice

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Projektová dokumentace řeší přístavbu společenského sálu a vestibulu s bufetem ke 		stávající tělocvičně v obci Sudoměřice, která slouží k přilehlé základní škole. Objekt 		je navržen jako přístavba ve dvoře stávající školy na JV straně na pozemku 47/1

v k. u. Sudoměřice. Stávající objekt je jednopodlažní, obdélníkového půdorysu. 			Objekt je zastřešen pultovými střechami mírného sklonu. Přístavba bude řešena jako 		jednopodlažní podobného rázu jako stávající tělocvična.

b) účel užívání stavby,

Stávající objekt slouží jako tělocvična se zázemím pro základní školu. Přístavba 			sestávající ze společenského sálu, vestibulu s bufetem bude rozšiřovat stávající 			objekt o prostor pro pořádání kulturních a společenských  akcí, přednášek,

cvičení atd.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Nejsou

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Přístavba tělocvičny je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o 				technických požadavcích na stavby.

Objekt je v souladu s vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích 			zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Všechny připomínky dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace v 			pro stavební řízení a budou respektovány během výstavby.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Nejsou

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Stávající objekt – tělocvična se zázemím :

Zastavěná plocha			-     560,0 m2

Obestavěný prostor přístavby		-   3363,0 m3

Užitná plocha přístavby 		-     474,8 m2

Přístavba tělocvičny :

Zastavěná plocha přístavy		-     289,0 m2

Obestavěný prostor přístavby		-   1524,0 m3

Užitná plocha přístavby 		-     254,5 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Podrobně bude řešeno v dokumentaci pro stavební řízení u jednotlivých profesí.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládané zahájení stavby  	:    	08/2017

Předpokládané dokončení stavby  	:    	08/2019

Jedná se o stavbu prováděnou dodavatelsky, z toho důvodu bude přesný popis postupu výstavby

včetně harmonogramu prací sestaven dodavatelem stavby.

k) orientační náklady stavby.

Přístavba vč. stavebních úprav

stávajícího objektu tělocvičny		:	8 500 000,- Kč bez DPH

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.00 		Přípravné práce

SO.01		Přístavba tělocvičny

SO.02		Přeložka kanalizace (samostatné SŘ)