[image: image1.jpg]



Revitalizace hřiště Chaloupky  
Sudoměřice – I. etapa
[image: image2.jpg]



Technická zpráva
1Technická zpráva


4Úvodní údaje


4Popis funkčního a technického řešení


4Současný stav řešeného území


4Projektový záměr


5Pracovní postupy a charakteristika činností prováděných při realizaci


5Technická a materiálová specifikace


5Podrobná specifikace jednotlivých prvků


5Výpis a popis jednotlivých herních prvků


51. HERNÍ PRVEK DOMEČEK S PÍSKOHRÁTKY A S HAMAKOU


52. TROJÚHELNÍKOVÉ PROLÉZACÍ SÍTĚ


63. ZÁVĚSNÁ DVOJHOUPAČKA


64. MEGA VELKÁ HERNÍ SESTAVA


65. AKÁTOVÝ KOLOTOČ


66. PLOCHA PRO ODRÁŽEDLA


67. MOBILIÁŘ


78. OHNIŠTĚ


79. SKLADOVACÍ PROSTOR


8VIZUALIZACE




Úvodní údaje

Označení stavby:     Revitalizace hřiště Chaloupky  Sudoměřice –   I.etapa 
Charakter stavby: 
Revitalizace prostoru stávajícího dětského hřiště a dodání nových herních sestav pro odpočinek a relaxaci.               

Investor: 
Obec Sudoměřice, Sudoměřice 322, 696 66 Sudoměřice.  
Popis funkčního a technického řešení 

Předmětem je modernizace a úprava stávajícího prostoru dětského hřiště, na pozemcích parc.č.385,389,390,391, kat.ú.: Sudoměřice, v územním obvodu: Katastrální pracoviště Hodonín, sloužícího především jako dětské hřiště. 
Současný stav řešeného území 

Pozemky jsou rovinatého charakteru na ulici Chaloupky, v blízkosti řadových rodinných domů.
Projektový záměr

Cílem je revitalizovat, vyměnit prvky zastaralého dětského hřiště – rozmístit nové herní prvky a mobiliář, specifikované níže v technické zprávě.
Pracovní postupy a charakteristika činností prováděných při realizaci

Jednotlivé prvky budou vyrobeny v dílnách zhotovitele a na místě samotném budou probíhat pouze montážní práce přímým betonováním a to tak, aby nebyl omezováno bydlení v okolních domech.

Technická a materiálová specifikace

Pokud není v podrobné specifikaci jednotlivých herních prvků uvedeno jinak, jsou všechny konstrukční i jiné části jednotlivých prvků vyrobeny z akátového dřeva v šestihranném profilu tzv. hexagon, dřevo je zbaveno kůry a běle, vybroušeno do hladka, případně opatřeno tenkovrstvou lazurou bezbarvého odstínu.

Spojovací materiál je nerezový. Kotvení herních prvků se provádí přímou betonáží do země.

Podrobná specifikace jednotlivých prvků 

(vyobrazení prvků má charakter představy zadavatele)

Výpis a popis jednotlivých herních prvků

1. HERNÍ PRVEK PROLÉZACÍ 0726
Jedná se o akátovou herní sestavu z hexagonové nosné konstrukce. Sestava se skládá ze tří prolézacích center navzájem propojených trojúhelníkovou prolézací sítí. 
První prolézací stanoviště se skládá z většího počtu  trojúhelníkových podest  z herních lan  typu  Herkules 16 mm a šesti akátových kůlů zabetonovaných na stojato. Druhé a třetí prolézací stanoviště je sestava opracovaných,šestiúhelných,  akátových kůlů lan typu  Herkules a nerezového spojovacího  materiálu. Viz obrázek   . Prvky je potřeba doplnit o odpovídající dopadovou plochu dle EN  1177, rozměr potom stanoví TL prvku. Materiál použitý pro dopadovou plochu bude jemný, kačírek praný nedrcený frakce 2- 8 mm určený pro sportoviště. Dopadová plocha nebude bude ohraničena. Herní prvek musí splňovat veškeré normy pro použití na dětském hřišti.
Materiál: Akátové dřevo profil šestiúhelník, nerez, PP lano s ocelovým jádrem o ø 16 mm UV stabilní, spoje lan hliník/nerez.
[image: image3.jpg]



2. STÍNĚNÍ
Sestava je tvořena minimálně třemi akátovými kůly, na kterých bude pověšena stínící plachta včetně napínacího kování. Tloušťka min 285 g/m2 HDPE, Rohové Delta kroužky z nerezové oceli 316, odolná vůči plísním.
Materiál: Akátové dřevo, HDPE UV stabilní

[image: image4.jpg]



3. ZÁVĚSNÁ DVOJHOUPAČKA
Závěsná dvoj-houpačka je tvořena 4 hexagonovými sloupy svisle uloženými do betonového lože v mírném rozestupu dle EN 1176 a spojených nerezovou trubkou na kterou jsou napojeny přes nerezové závěsy s řetězem o síle 6 mm zakončených houpačkovou deskou z EPDM materiálu s hliníkovou výztuhou. Dopadová plocha bude syntetický, sportovní koberec s danou výškou pádu zapravený křemičitým pískem.
[image: image5.jpg]\
A NS
“.1 > / /
7 W »H ,v
\,,‘ Q/\“\\
a\w)

W
jE

\
A\

w




   

4. AKÁTOVÝ KOLOTOČ

 Kolotoč o ø 150 cm a celkové výšce cca 69 cm. Konstrukce kolotoče je zhotovena z nerezové oceli třídy AISI304, sedáky jsou vyrobeny z kvalitní desky HPL o síle 13 mm. Podlaha kolotoče je vyrobena z přírodních akátových desek. Okolo kolotoče bude nainstalován prorůstající koberec, který bude chránit vysazenou travní směs.  
[image: image6.png]



5. PLOCHA  
Okolo herních prvků 3,4  bude zbudovaná elipsová dopadová plocha ze syntetického koberce se vsypem z kvalitního křemičitého písku. Koberec bud uchycen do okolního prostředí bez obrubníkovou metodou za pomocí skrytých obrub ze dřeva nebo kovu. Podklad koberce bude tvořen kameninovým ložem z rozdílnými frakcemi, pevně zhutněn a plně propustný. Pod kobercem bude umístěna hrubá geotextilie. 

6. MOBILIÁŘ

Mobiliář se bude skládat ze stolu a dvou laviček z akátu. Celkem bude dodáno 2 sety  (v první etapě pouze jeden) tohoto sezení. Dvě ze sezení budou umístěny uprostřed. Hřiště a budou opatřeny plachtovým stíněním trojúhelníkového tvaru na akátových sloupech.

[image: image7.jpg]


    
VIZUALIZACE
[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]Wl A
«,nxml..‘_ﬂ,..
L T ST





[image: image10.jpg]



